BÀI 1_Thực hành 8_Nhóm 5

Bảng 1: Kết quả địa chỉ IP 4.

| Tên máy | IP address | Subnet mask | Gateway | DNS sever |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESKTOP-2N2EBKP | 192.168.1.14 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 8.8.8.8 và 8.8.4.4 |

Bảng 2: Trình bày tính năng Gateway, DNS Sever và DHCP

|  | Chức năng |
| --- | --- |
| Gateway | Là cổng kết nối mạng nội bộ với các mạng khác, thường là router kết nối Internet. |
| DNS Sever | Phân giải tên miền thành địa chỉ IP để máy tính tìm được máy chủ cần truy cập. |
| DHCP | Tự động cấp địa chỉ IP, Subnet Mask, Gateway và các thông số mạng khác cho thiết bị. |

Bảng 3: Trình bày các loại địa chỉ IPv6.

|  | Mô tả |
| --- | --- |
| Các loại địa chỉ IPv6 | Unicast: gửi đến một giao diện; Multicast: gửi đến một nhóm giao diện; Anycast: gửi đến một giao diện gần nhất trong nhóm theo định tuyến. |
| Các cách biểu diễn IPv6 | Gồm 8 nhóm số hệ thập lục phân, mỗi nhóm 16 bit, ngăn cách bằng dấu “:”. Có thể bỏ các số 0 ở đầu mỗi nhóm và dùng “::” để rút gọn một chuỗi nhóm 0 liên tiếp (chỉ dùng một lần trong địa chỉ). |

Bảng 4: Trình bày chức năng và ứng dụng Router và Switch

| Tên thiết bị | Chức năng | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| Router | Định tuyến và chuyển tiếp dữ liệu giữa các mạng khác nhau. | Kết nối mạng LAN với Internet, kết nối các mạng LAN với nhau. |
| Switch |  |  |

Bảng 5: Trình bày kết quả lệnh tracert kết nối với các máy chủ.

| Các máy chủ | Mô tả các nút trung gian |
| --- | --- |
| www.gmail.com | Nút 1: 2402:800:6333:fce6:590e:8d99:3dd6:42c0 (3–4 ms). Nút 2: 2402:800:6333:8000::1 (6–15 ms). Nút 3: 2402:800:63ff:5::1c:2 (5–6 ms). Nút 4: 27.68.254.162 (9–11 ms). Nút 5: 2402:800:1130:65::1 (9–10 ms). Nút 6: 27.68.254.151 (34–35 ms). Nút 7: Không phản hồi. Nút 8: Máy chủ đích sb-in-f17.1e100.net – 2404:6800:4003:c01::11 (34–36 ms). |
| www.facebook.com | Nút 1: 2402:800:6333:fce6:590e:8d99:3dd6:42c0 (3 ms). Nút 2: 2402:800:6333:8000::1 (5–6 ms). Nút 3: 2402:800:63ff:5::2b:2 (5–7 ms). Nút 4: 27.68.254.162 (10–11 ms). Nút 5: 2402:800:1130:65::1 (9 ms). Nút 6: 27.68.254.151 (36–38 ms). Nút 7: Không phản hồi. Nút 8: ae1004.pr01.sin6.tfbnw.net – 2620:0:1cff:dead:beee::154a (42–43 ms). Nút 9: po4000.asw01.sin11.tfbnw.net – 2620:0:1cff:dead:beef::2db8 (36 ms). Nút 10: po111.usw02.sin6.tfbnw.net – 2620:0:1cff:dead:beef::265d (43–48 ms). Nút 11: be2.msw1af.02.sin6.tfbnw.net – 2a03:2880:f00c:ffff::3f (44–46 ms). Nút 12: Máy chủ đích edge-star-mini6-shv-02-sin6.facebook.com – 2a03:2880:f10c:283:face:b00c:0:25de (43 ms). |
| www.ctu.edu.vn | Nút 1: 192.168.1.1 (3 ms). Nút 2: 100.103.0.2 (5–7 ms). Nút 3: 172.16.54.217 (5–6 ms). Nút 4: 125.234.123.166.hcm.viettel.vn – 125.234.123.166 (10–11 ms). Nút 5: 172.16.146.146 (9–10 ms). Nút 6: 172.16.146.145 (8 ms). Nút 7: Không phản hồi. Nút 8: 27.68.236.222 (10–12 ms). Nút 9: 125.234.123.142.hcm.viettel.vn – 125.234.123.142 (9 ms). Nút 10: static.vnpt.vn – 123.29.16.41 (8–17 ms). Nút 11: static.vnpt.vn – 113.171.46.234 (12–19 ms, có 1 lần không phản hồi). Nút 12: static.vnpt.vn – 113.171.46.218 (11–12 ms). Nút 13: static.vnpt.vn – 113.171.17.74 (12–13 ms). Nút 14: static.vnpt.vn – 203.162.143.54 (12 ms). Nút 15 trở đi: Không phản hồi |
| www.twitter.com | Nút 1: 192.168.1.1 (3–4 ms). Nút 2: 100.103.0.2 (9–24 ms). Nút 3: 172.16.54.219 (5–7 ms). Nút 4: 125.234.123.166.hcm.viettel.vn – 125.234.123.166 (10–11 ms). Nút 5: 172.16.146.146 (8 ms). Nút 6: 172.16.146.145 (8–11 ms). Nút 7: Không phản hồi. Nút 8: 27.68.236.220 (34–35 ms). Nút 9: 27.68.250.208 (36–37 ms). Nút 10: 162.158.160.218 (38–54 ms). Nút 11: 172.69.117.39 (56 ms). Nút 12: 172.69.117.93 (34–36 ms). Nút 13: Máy chủ đích twitter.com – 162.159.140.229 (34 ms). |